رفع مشکل عدم برقراری تماس ورودی و خروجی

در صورتی که مشترک اعلام کرد که تماس های ورودی و خروجی با مشکل مواجع شده است برای رفع مشکل مراحل زیر را طی میکنیم.

ابتدا کامند زیر را وارد میکنیم :

Asterisk -rx "sip show peers"

اگر ping (svc)  را نداشتیم با اجرای کامند زیر ping (gateway)  را چک میکنیم.

Route -n

- در صورتی که gateway  ,ping  نداشت به مشتری اعلام میکنیم که مشکل از سمت network  خودشونه و باید مشکل را حل کنند.

- اگر ping  داشتیم به این معناست که مشکل انتقال تماس داریم و باید موارد زیر را بررسی کنیم.

ابتدا با کامند استریسکی sip set debug peer (trunk name)  ترانک مورد نظر را باز میکنیم و به مشتری میگوییم که تماس برقرار کنند .

اگر log  تماس ارسالی نمایش داده شد باید مواردی مانند (قوانین ورودی , یکسان بودن ip  ترانک با ip  ارسالی از سمت مشتری ) بررسی شود.

اگر ip  یکسان نباشد error  , ip  با ip public  مچ شده است میدهد که در این صورت باید با ip  نوشته شده یک trunk  تعریف کنیم.

اگر log  نداشتیم با کامند زیر یک لایه قبل تر را چک میکنیم :

tcpdump -i any port 5060 and host (ip svc)

اگر در این مرحله log  داشتیم به این معناست که os  به درستی کار میکند و مشکل از سمت  asterisk است که در این صورت با کامند sip reload  سرویس  sip را  reload میکنیم و به احتمال زیاد مشکل برطرف میشود.

در صورتی که همچنان مشکل پابرجا بود در نهایت asterisk  را reset  میکنیم.

- لازم به ذکر است که یکی از دلایل عدم برقراری تماس فعال بودن firewall  میباشد که با کامند زیر قابل بررسی میباشد.

Firewall -cmd –list -all

اگر پس از طی کردن مراحل زیر همچنان مشکل حل نشد مشکل را به یک لایه بالاتر انتقال میدهیم و یا از طریق بررسی خط به خط  log  های agi  مشکل را پیدا و رفع میکنیم.